Schema per la realizzazione dei cabalggi di connessione tra GPS Garmin e

Personal Computer o altro GPS.

Connessione GPS con Computer

Computer          Computer

GPS Garmin                              9-pin          25-pin serial

Ground          pin 1   ------------->  pin 5   Ground    pin 7

Data Output     pin 2   ------------->  pin 2   Receive   pin 3

Data Input      pin 4   ------------->  pin 3   Transmit  pin 2

Connessione GPS con altro GPS

Consente di travasare i dati (wpt, Track, Route, Alm…) direttamente da un GPS ad un altro, anche tra modelli diversi.(90-Pilot3, 90-38, 90-12, ecc). La connessione può essere realizzata con cavetti volanti con terminale a coccodrillo o con spinetta femmina tipo presa computer. Il travaso dura circa un minuto. I comandi di travaso possono essere normalmente impostati dall’apparato che invia i dati con la funzione input/uotput, in modalità Garmin-Garmin. Le istruzioni sono contenute nel manuale del GPS.

Ground          pin 1   <------------->  pin 1   Ground

Data Output     pin 2   <------------->  pin 4   Data Input

Data Input      pin 4   <------------->  pin 2   Data Output